Descriptif type pour Plancher Seacoustic 3

Bâtiment 1ERE ET 2 EME famille

1)    Dans le cas de plancher sans rupteurs

Les planchers seront de type Plancher Seacoustic 3 ou similaire.

Composés de poutrelles en béton précontraint, d'entrevous EBS et (version rupteurs) de rupteurs Stoptherm EB+EPF.

La dalle de compression de 5 cm au minimum sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30

et armé d'un treillis soudé.

L’indice d’affaiblissement acoustique sera d’au minimum 63 dB.

*Suivant les exigences acoustiques de la paroi, une laine minérale généralisée pourra être disposée dans le plénum.

Le carbone biogénique stocké sera de : 3,44 kg C/m² de plancher, soit 12,60 kg de CO2 éq./m² stocké.

Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4,86 kg CO2/m² *
Il apportera 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.

Un matériau résilient sera positionné sur la chape carrelage Δlw de 19 dB (si chape carrelage)

Le revêtement de sol souple devra être de Δlw de 19 d (si sol souple)

*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2

Avec sol souple

Avec chape carrelage

2)      Dans le cas de plancher avec rupteurs

Les planchers seront de type Plancher Seacoustic 3 ou similaire.

Composés de poutrelles en béton précontraint, d'entrevous EBS et (version rupteurs) de rupteurs Stoptherm EB+EPF.

La dalle de compression de 5 cm au minimum sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé.

L’indice d’affaiblissement acoustique sera d’au minimum 63 dB.

*Suivant les exigences acoustiques de la paroi, une laine minérale généralisée pourra être disposée dans le plénum.

Le carbone biogénique stocké sera de : 3,44 kg C/m² de plancher, soit 12,60 kg de CO2 éq./m² stocké.

Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4,86 kg CO2/m² *
Il apportera 7.24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.

Un matériau résilient sera positionné sur la chape carrelage Δlw de 19 dB (si chape carrelage).

Le revêtement de sol souple devra être de Δlw de 19 dB (si sol souple).

*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2

Avec sol souple

Avec chape carrelage

Descriptif type pour Plancher Seacoustic 3

Bâtiment 3eme famille

- Dans le cas de plancher sans rupteurs

Les planchers seront de type Plancher Seacoustic 3 ou similaire.

Composés de poutrelles en béton précontraint, d'entrevous EBS et (version rupteurs) de rupteurs Stoptherm EB.

La dalle de compression de 5 cm au minimum sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30

et armé d'un treillis soudé.

L’indice d’affaiblissement acoustique sera d’au minimum 63 dB.

*Suivant les exigences acoustiques de la paroi, une laine minérale généralisée pourra être disposée dans le plénum.

Le carbone biogénique stocké sera de : 3,44 kg C/m² de plancher, soit 12,60 kg de CO2 éq./m² stocké.

Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4,86 kg CO2/m² *
Il apportera 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.

Un matériau résilient sera positionné sur la chape carrelage Δlw de 19 dB (si chape carrelage)

Le revêtement de sol souple devra être de Δlw de 19 dB (si sol souple)

*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2

Avec sol souple

Avec chape carrelage

2)      Dans le cas de plancher avec rupteurs

Les planchers seront de type Plancher Seacoustic 3 ou similaire.

Composés de poutrelles en béton précontraint, d'entrevous EBS et (version rupteurs) de rupteurs Stoptherm EB.

La dalle de compression de 5 cm au minimum sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé.

L’indice d’affaiblissement acoustique sera d’au minimum 63 dB.

*Suivant les exigences acoustiques de la paroi, une laine minérale généralisée pourra être disposée dans le plénum.

Le carbone biogénique stocké sera de : 3,44 kg C/m² de plancher, soit 12,60 kg de CO2 éq./m² stocké.

Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4,86 kg CO2/m² *
Il apportera 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.

Un matériau résilient sera positionné sur la chape carrelage Δlw de 19 dB (si chape carrelage)

Le revêtement de sol souple devra être de Δlw de 19 dB (si sol souple)

*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A

Avec chape carrelage

Avec sol souple