DESCRIPTIF TYPE POUR PLANCHER SEACOUSTIC VS

Descriptif

Les planchers seront constitués par un montage type Plancher Seacoustic VS ou similaire composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous Polyseac Up …. La dalle de compression sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé. Les rupteurs thermiques périphériques seront de type Stoptherm EPT et EPL. Les rupteurs refends seront de type Stoptherm refend bloc ou similaire Le surfaçage à la taloche sera particulièrement soigné pour les zones recevant un revêtement de sol souple ou un carrelage collé. Pour l'arase de sol, l'entrepreneur devra tenir compte de l’épaisseur des différents revêtements de sol. Dimensionnement du plancher suivant le cahier des charges de SEAC.